- 光纤通信系统中，将光信号转换为电信号的器件(组件)称为什么？

称为光检测器（或光电探测器）

- 光纤中的色散包括？

模式色散（多模光纤中不同模式传播速度不同）  材料色散（光纤材料折射率随波长变化）  波导色散（光场在纤芯与包层中分布随波长变化）

- IM/DD系统电信号的调制方式按调制器和激光器的关系分类可以分为哪两种？

直接调制：通过改变激光器驱动电流实现光强调制；

间接调制：激光器连续输出，外接调制器（如MZ调制器）对光进行调制

- 按照光纤中的传导模式数量分类，光纤分为哪几类？

单模光纤（SMF）：只允许一个模式传播，用于长距离、高速通信；

多模光纤（MMF）：允许多个模式同时传播，用于短距离通信

- 光纤通信系统一般由哪三部分组成？

光发射机（含光源与调制器）

光纤信道（传输介质）

光接收机（含光检测器与信号处理电路）

- 光纤通信元年是哪一年？

1970年。

- 引起光纤损耗的原因很复杂，降低损耗的方式有哪几种？

主要损耗原因包括吸收、散射（如瑞利散射）、弯曲损耗等。

降低损耗的方式有：  选用高纯度石英材料减少杂质吸收；  优化光纤结构设计（如减小微弯/宏弯）；  工作在低损耗波段（如1310 nm、1550 nm窗口）；  改进制造工艺以减少结构缺陷。

- 光纤的损耗与被传输的光波的波长有关，总的损耗随波长变化的曲线称为光纤的损耗特性曲线，在曲线中有三个低谷，分别对应哪几个波段？

第一窗口：约 850 nm（早期多模系统使用）  第二窗口：约 1310 nm（零色散波长，常用于单模）  第三窗口：约 1550 nm（最低损耗，约0.2 dB/km，用于DWDM和长距离传输）

- 波分复用光纤通信系统中，按波长间隔的不同可分为哪两种复用方式？

CWDM（Coarse WDM，粗波分复用）：波长间隔通常为20 nm，通道数少，成本低； DWDM（Dense WDM，密集波分复用）：波长间隔≤0.8 nm（如100 GHz或50 GHz），通道数多，用于大容量骨干网

- 光纤的损耗、色散和非线性效应对光纤通信系统有哪些影响？

损耗：限制传输距离，需加中继或放大器；

色散：导致脉冲展宽，引起码间干扰，限制带宽和速率；

非线性效应（如SRS、SPM、XPM等）：在高功率或多信道下产生串扰、相位失真，限制系统性能和功率预算

- 试简述光与物质三种作用的原理和特点。

光与物质相互作用的三种基本过程（爱因斯坦提出）： • 受激吸收：电子吸收光子从低能级跃迁到高能级； • 自发辐射：高能级电子随机跃迁回低能级，发出无方向、非相干光； • 受激辐射：入射光子诱发高能级电子跃迁，发出与入射光同频、同相、同向的相干光——激光产生的基础。

- 一段80km长的光缆线路，光纤损耗为0.25dB/km，其他损耗为4dB，若接收端的接收光功率为0.2μW，求发射端的发送光功率。

发射端光功率约为 50.1 μW（或 -13 dBm）。

- 光信号的调制有直接调制和间接调制两种，在设计一个系统时应如何选择调制方式？

直接调制：结构简单、成本低，适用于短距离、低速率系统（如接入网）；但存在啁啾效应，限制传输距离；

间接调制：使用外调制器（如LiNbO₃ MZ调制器），啁啾小、带宽大，适用于高速、长距离、DWDM系统，但成本高、复杂度高。

结论：根据速率、距离、成本和性能需求权衡选择。

- 简述DWDM光纤通信系统的组成及其各部分功能。

光发射单元：多个波长的激光器+调制器，产生不同波长的光信号；

合波器：将多路光信号合并到一根光纤中传输；

光纤链路：含若干光放大器（如EDFA）补偿损耗；

分波器：在接收端将各波长分离；

光接收单元：各波长对应独立的光检测器和接收机；

监控与管理单元：实现波长监控、功率均衡、故障定位等。

- 简述相干光通信的优点，并分析其原因。

优点：  高灵敏度（比直接检测高10–20 dB）；  支持高阶调制（如QPSK、16-QAM），提升频谱效率；  可有效补偿色散和非线性（通过数字信号处理DSP）；  适合超长距离、超大容量传输（如400G/800G骨干网）。

原因：相干通信利用本振激光与信号光混频，不仅检测光强，还恢复相位和偏振信息，结合数字相干接收与DSP技术，实现高性能解调与损伤补偿。